Компьютерная диагностика патологии позвоночника

по рентгенограммам

Форма и ориентация позвоночника может быть характеризована (описана) целым рядом количественных параметров, которые могут быть получены при кинематическом анализе спондилограмм. Значение этих параметров кодировано и позволяет получить словесное описание анализируемой спондилограммы.

Используя различные сочетания этих параметров, составлены коды диагнозов и разработана программа для компьютерной диагностики, работающая по принципу «замок-ключ». Код диагноза формируется автоматически при компьютерной обработки показателей формы и ориентации позвоночника.

Описание спондилограмм грудного и поясничного отделов позвоночника в сагиттальной плоскости по количественным параметрас

| № | Параметр | Код | Значение | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центральный угол дуги Th1-L5 | 0 | 8°-25° | Кифоз верхне-грудного отдела не изменен |
|  |  | 1 | 25°-40° | Кифоз средне-грудного отдела усилен 1 ст. |
|  |  | 2 | 40°-60° | Кифоз верхне-грудного отдела усилен 2 ст. |
|  |  | 3 | Более 60° | Кифоз средне-грудного отдела усилен 3 ст. |
| 2 | Центральный угол дуги Th5-Th9 | 0 | 15°-43° | Кифоз средне-грудного отдела не изменен |
|  |  | 1 | 44°-60° | Кифоз средне-грудного отдела усилен 1 ст. |
|  |  | 2 | 61°-80° | Кифоз средне-грудного отдела усилен 2 ст. |
|  |  | 3 | Более 80° | Кифоз средне-грудного отдела усилен 3 ст. |
|  |  | -1 | 15° -0° | Кифоз средне-грудного отдела сглажен |
|  |  | -2 | Менее 0° | Кифоз средне-грудного отдела лордозирован |
| 3 | Центральный угол дуги Th9-Th12 | 0 | 8°-29° | Кифоз нижне-грудного отдела не изменен |
|  |  | 1 | 30°-40° | Кифоз средне-грудного отдела усилен 1 ст. |
|  |  | 2 | 41°-60° | Кифоз нижне-грудного отдела усилен 2 ст. |
|  |  | 3 | Более 60° | Кифознижне-грудного отдела усилен 3 ст. |
|  |  | -1 | 8° -0° | Кифознижне-грудного отдела сглажен |
|  |  | -2 | Менее 0° | Кифоз нижне-грудного отдела лордозирован |
| 4 | Центральный угол дуги L1-L5 | 0 | -30° -56° | Лордоз поясничного отдела не изменен |
|  |  | -1 | -57° -70° | Гиперлордоз поясничного отдела 1 ст. |
|  |  | -2 | -71° -90° | Гиперлордоз поясничного отдела 2 ст. |
|  |  | -3 | Менее -90° | Гиперлордоз поясничного отдела 3 ст. |
|  |  | 1 | -30° - 0° | Кифоз поясничного отдела 1 ст. |
|  |  | 2 | 1° - 20° | Кифоз поясничного отдела 2 ст |
|  |  | 3 | 21° - 40 ° | Кифоз поясничного отдела 3 ст. |
|  |  | 4 | более40 ° | Кифоз поясничного отдела 4 ст. |
| 5 | Наклон хордыдуги Th5-Th12 | 0 | -4° -14° | Наклон средне- нижне-грудного отдела не изменен |
|  |  | 1 | Более -4° | Средне- нижне-грудной отдел отклонен вперед |
|  |  | -1 | Менее -14° | Средне- нижне-грудной отдел отклонен кзади |
| 6 | Наклон хордыдуги L1–L5 | 0 | -5° -18° | Наклон поясничного отдела не изменен |
|  |  | -1 | Менее -18° | Поясничный отдел позвоночника отклонен кзади |
|  |  | 1 | -4° 10° | Поясничный отдел позвоночника отклонен кпереди 1 ст. |
|  |  | 2 | 11°-25° | Поясничный отдел позвоночника отклонен кпереди 2 ст. |
|  |  | 3 | 26°-35° | Поясничный отдел позвоночника отклонен кпереди 3 ст. |
| 7 | Наклон L5 позвонка к оси Z | 0 | -3° 18° | Наклон L5 позвонка не изменен |
|  |  | -1 | Менее -3° | Тело L5 позвонка отклонено кзади |
|  |  | 1 | 19°- 22° | Тело L5 позвонка отклонено кпереди 1 ст. |
|  |  | 2 | 22°- 36° | Тело L5 позвонка отклонено кпереди 2 ст. |
|  |  | 3 | 37° - 60° | Тело L5 позвонка отклонено кпереди 3 ст. |
|  |  | 4 | 61°- 80° | Тело L5 позвонка отклонено кпереди 4 ст. |
|  |  | 5 | Более 80° | Тело L5 позвонка отклонено кпереди 5 ст. |
| 8 | Наклон S1позвонка к оси Z | 0 | 99°- 124° | Положение крестца к оси Z неизменено |
|  |  | 1 | Менее 99° | Положение крестца стремится к вертикали |
|  |  | -1 | Более 124° | Положение крестца стремится к горизонтали |
| 9 | Наклон L5 позвонка к оси Z | 0 | -1.5° - 18° | Положение L5 позвонка к оси Z не изменено |
|  |  | 1 | более18° | Положение L5позвонка отклонено кпереди |
|  |  | -1 | Менее -1.5° | Положение L5 позвонка отклонено кзади |
|  | Клиновидность диска |  | 0+-1.5 ° | Замыкательные пластинки *.* диска паралельны |
|  |  |  | Больше/меньше | Клиновидность диска за счет снижения вентрального отдела |
|  |  |  | меньше/больше | Клиновидность диска за счет расширения вентрального отдела |
| 11 | Угол между L5 и S1 | 0 | -97.5° -117° | Угловое взаимоотношение L5 и S1 не изменено |
|  |  | 1 | Более -97.5° | Гиперлордоз на уровне L5 - S1 |
|  |  | -1 | Менее -117° | Кифотизация на уровне L5- S1 |
| 12 | Смещение L5 позвонка | 0 |  | Смещение L5 позвонка в норме |
|  |  | 2 |  | Ретролистез L5 позвонка на n/4 (или всю длину) длины базальной замыкательной пластинки |
|  |  | -2 |  | Антелистез L5 позвонка на n/4 (или всю длину) длины базальной замыкательной пластинки |
| 21 | Центральный угол дуги Th5-Th12 | 0 | 21° - 48° | Кифоз средне- нижне-грудного отдела не изменен |
|  |  | 1 | более 48° | Кифоз средне- нижне-грудного отдела усилен |
|  |  | -1 | Менее 21° | Кифоз средне- нижне-грудного отдела сглажен0 |
| 22 | Угол между телами * - * | 0 | норма из таблички | Угловое взаимоотношение тел позвонков в сегменте * - * не изменено |
|  |  | 1 | больше | Выявлен угловой кифоз на уровне сегмента * - * |
|  |  | -1 | меньше | Выявлен угловой лордоз на уровне * - * |
| 25 | Смещение тела L4 | 0 | -2мм 2 мм | Смещение L4 позвонка в норме |
|  |  | -1 | Менее | Ретролистез L4 позвонка на n/4 (или всю длину) длины базальной замыкательной пластинки |
|  |  | 1 | Более | Антелистез L4 позвонка на n/4 (или всю длину) длины базальной замыкательной пластинки |

Коды диагнозов для компьютерной диагностики патологии

грудного и поясничного  отделов позвоночника в сагиттальной плоскости

| код диагноза | Диагноз |
| --- | --- |
| 1(0) и 2(0) и 3(0) и 4(0) и 5(0) и 6(0) и 7(0) и 8(0) и 9(0) и 10(0) и 11(0) и 12(0) и 14(0) и 14(0) и 16(0) и 17(0) и 18(0) и 19(0) и 20(0) и 21(0) и22(0) и 23(0) и 24(0) и 25(0). | Отклонений формы и ориентации грудного и поясничного отделов позвоночника от нормы не выявлено |
| 2(0) и 3(0) и 4(0) и 5(0) и 6(0) и 7(0) и 8(0) и 9(0) и 10(0) и 11(0) и 12(0) и 14(0) и 14(0) и 16(0) и 17(0) и 18(0) и 19(0) и 20(0) и 21(0) и 22(0) и23(0) и 24(0) и 25(0). | Отклонений формы и ориентации грудного и поясничного отделов позвоночника от нормы не выявлено |
| sg.sg.C2-C7.03 от -14 до 0 (для разных стадий смотреть таблицу кифозов) (ну и для разных отделов там же) sg.sg.C2-C7.04 против часовой стрелки | Болезнь Бехтерева. Флексионная деформация шейного отдела позвоночника 1 ст |
|  | Болезнь Бехтерева. . Флексионная деформация шейного отдела позвоночника 2 ст |
|  | Болезнь Бехтерева. . Флексионная деформация шейного отдела позвоночника 3 ст |
| Th1 - Th5 | Болезнь Бехтерева . Флексионная деформация верхне-грудного отдела позвоночника 1 ст |
|  | Болезнь Бехтерева . Флексионная деформация верхне-грудного отдела позвоночника 2 ст |
|  | Болезнь Бехтерева . Флексионная деформация верхне-грудного отдела позвоночника 3 ст |
| Th6-Th9 | Болезнь Бехтерева Флексионная деформация средне- грудного отдела позвоночника 1 ст |
|  | . Болезнь Бехтерева. Флексионная деформация средне-грудного отдела позвоночника 2 ст |
|  | Болезнь Бехтерева Флексионная деформация средне-грудного отдела позвоночника 3 ст |
| Th9-Th12 | Болезнь Бехтерева Флексионная деформация нижне-грудного отдела позвоночника 1 ст |
|  | Болезнь Бехтерева . Флексионная деформация нижне-грудного отдела позвоночника 2 ст |
|  | Болезнь Бехтерева . Флексионная деформация нижне-грудного отдела позвоночника 3 ст |
| (та же флексионная деформация но для всего грудного) | Болезнь Бехтерева Тотальный кифоз грудного отдела позвоночника 1 ст |
|  | Болезнь Бехтерева Тотальный кифоз грудного отдела позвоночника 2 ст |
|  | Болезнь Бехтерева Тотальный кифоз грудного отдела позвоночника 3 ст |
|  | Болезнь Бехтерева Флексионная деформация поясничного отдела позвоночника 1 ст |
|  | Болезнь Бехтерева . Флексионная деформация поясничного отдела позвоночника 2 ст |
|  | Болезнь Бехтерева . Флексионная деформация поясничного отдела позвоночника 3 ст |
| Клиновидная деформация не менее трёх позвонков на протяжении от Th6 до Th9 Клиновидная деформация > 5 градусов Снижение высоты дисков на этом протяжении (снижение отношения высоты тела к высоте диска) Увеличение центрального угла грудного отдела (средне-грудного) Увеличение центрального угла поясничного отдела (смотреть Лордозирование в таблице кифозов) Усиление центрального угла шейного отдела (смотреть Лордозирование в таблице кифозов) | Болезнь Шойермана-Мау 1 ст |
|  | Болезнь Шойермана-Мау 2 ст |
|  | Болезнь Шойермана-Мау 3 ст |
| Смещение L5 позвонка кпереди более 3 мм Увеличение углового смещения (относительно этого параметра ставим стадию, всё в таблице) Након тела L5 позвонка против часовой стрелки (норма в таблице выше) Увеличение центральнго угла поясничного отдела позвоночника | Спондилолистез L5 позвонка 1 ст |
|  | Спондилолистез L5позвонка 2ст |
| - уменьшение центрального угла грудного отдела | Спондилолистез L5позвонка 3ст |
| - уменьшение центрального угла грудного отдела | Спондилолистез L5позвонка 4ст |
|  | Спондилоптоз L5 повонка |
| Тоже самое что и для L5, но без стадий | Спондилолистез L4 позвонка |
| В зависимости от уровня локализации определяется отклонение углового взаимоотношения тел позвонков (смотрим угол между позвонками по центральной линии) Сагиттальный размер покровной и базальной замыкательной пластинки (1, 2 или 3х) позвонков меньше выше или ниже лежащих далее Увеличение центрального угла нижележащей дуги и возникновение лордоза вышележащего отдела | Врожденный кифоз |
| Клиновидность тела позвонка (смотреть норму в таблице) Увеличение центрального угла нижележащего отдела | Перелом тела * позвонка |
| Снижение высоты диска Уменьшение центрального угла поясничной дуги Степени относительно кифотизации (таблица кифозов грудного отдела) | Остеохондроз на уровнях L5-S1, L4-L5 |

Коды диагнозов для компьютерной диагностики патологии

шейного отдела позвоночника в сагиттальной плоскости

| Код диагноза | Диагноз |
| --- | --- |
| 1(0) и 2(0) и 3(0) и 4(0) и 5(0) и 6(0) и 7(0) и 8(0) | Отклонений от нормы не выявлено |
| 1(1) и 2(1) и 3(-1) и 4(0) и5(1) и 6(0) и 7(1) и 8(-1) | Скользящий вывих * позвонка |
| 1(1) и 2(1) и 3(-1 или 1) и 4(0) и 5(1) и 6(0) и 7(-1) и 8(-1) | Опрокидывающийся подвывих * позвонка |
| 1(0) и 2(0) и 3(0) и 4(-1) и 5(1) и 6(0) и 7(0) и 8(0) | Перелома тела * позвонка |
| 1(0) и 2(0 или 1) и 3(-1) и 4(0) и 5(1) и 6(0) и 7(0) и 8(0) | Разрыв *-* диска |
| 1(1) и 8(0 или 1) | Дегенеративное поражение* диска |

| Диск | Угол между телами позвонков |
| --- | --- |
| C3-C4 | -4.4°±10.0° |
| C4-C5 | -3.3°±7.4° |
| C5-C6 | -1.6°±7.9° |
| C6-C7 | -5.7±6.8° |
| С7-Th1 | -5.41±3.9° |
| Thl -Th2 | -0.21°±4.0° |
| Th2 - Th3 | 2.4°±4.2° |
| Th3 - Th4 | 1.5°±3.0° |
| Th4 - Th5 | 4.61°±3.0° |
| Th5 - Th6 | 4.31°±4.3° |
| Th6 - Th7 | 6.61°±2.5° |
| Th7 - Th8 | 6.31°±4.3° |
| Th8 - Th9 | 5.01°±6.1° |
| Th9-Th10 | 3.31°±2.7° |
| Th10-Th11 | 2.51°±5.4° |
| Th11 – Th12 12 | 2.41°±6.5° |
| Thl2-Ll | 4.41°±3.9° |
| LI -L2 | 0.21°±3.6° |
| L2-L3 | -6.9°±3.4° |
| L3-L4 | -9.51°±6.0° |
| L4-L5 | -15.21±7.4° |
| L5-S1 | -106.41°±7.0° |

Параметры нормы дисков в сагиттальной плоскости

| Позвонок | Высота тела позвонка |
| --- | --- |
| C3 | мм ± мм |
| C4 | мм ± мм |
| C5 | мм ± мм |
| C6 | мм ± мм |
| С7 | мм ± мм |
| Thl | мм ± мм |
| Th2 | мм ± мм |
| Th3 | мм ± мм |
| Th4 | мм ± мм |
| Th5 | мм ± мм |
| Th6 | мм ± мм |
| Th7 | мм ± мм |
| Th8 | мм ± мм |
| Th9 | мм ± мм |
| Th10 | мм ± мм |
| Th11 | мм ± мм |
| Thl2 | мм ± мм |
| LI | мм ± мм |
| L2 | мм ± мм |
| L3 | мм ± мм |
| L4 | мм ± мм |
| L5 | мм ±мм |

Параметры нормы тел позвонков в сагиттальной плоскости

Описание спондилограмм грудного и поясничного отделов позвоночника во фронтальной плоскости по количественным параметрам

Коды диагнозов для компьютерной диагностики патологии

грудного и поясничного  отделов позвоночника  во фронтальной плоскости